A munka leírása:

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

épületében átalakítási munkák végzése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés 							Anyagköltség 		Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

1.3 Építés közvetlen költségei

1.4 Közvetlen önköltség összesen

2.1 Árkockázati fedezet vet.alap

2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap

2.5 Fedezet vetítési alap 1.4

3.1 Tartalékkeret vetítési alap

4.1 ÁFA vetítési alap

4.2 Áfa 					27.00%

5. A munka ára

…………………………

Aláírás

Ssz. 	Tételszám 		  	 Egységre jutó (HUF)        A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás 			Anyag 	Munkadíj 	Anyag 	Munkadíj

1 	21-011-11.2 (22) ÖN

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

4,0 m³-es konténerbe

1 db

2 	21-011-12 (29) ÖN

Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,

kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,

konténer szállítás nélkül

3,94 m3

3 	39-000-1.1.2.1 (4) ÖN

Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása,

CW vagy UA fém vázszerkezetről,

kettős tartóvázról,

2x1 rtg. gipszkarton borítással

94,5 m2

4 	39-001-3.2.2-0120012 (32) ÖN

CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál,

12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, h_szigeteléssel,

csavarfejek és illesztések glettelve (Q2),

egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság)

CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal

RIGIPS normál épít_lemez RB 12,5 mm, ásványi szálas

hőszigetelés

9,46 m2

5 	42-090-6.8 (49)

Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása,

meglévő műanyag padlóburkolat hézagainak hegesztése

PVC zsinórral anyag pótlással.

Elbontott válaszfal szerkezetek helyén pvc betoldása, kétoldali

hegesztéssel

32 m

6 	44-000-1.3 (3) ÖN

Fa nyílászáró szerkezetek bontása,

ajtó, ablak vagy kapu,

4,01-6,00 m² között

9,45 m²

7 	44-000-1.4 (4) ÖN

Fa nyílászáró szerkezetek bontása,

ajtó, ablak vagy kapu,

6,01 m² felett

4,28 m²

Ssz. 	Tételszám 		  	 Egységre jutó (HUF)        A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás 			Anyag 	Munkadíj 	Anyag 	Munkadíj

8 	44-006-2 (3)

Meglévő beépített szerkrényre kétszárnyú ajtó készítése

és beépítése 135/175+70cm méretben

1 db

9 	47-000-1.21.2.1.1.2-0320611 (39) ÖN

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

glettelés,

műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal),

vakolt felületen,

bármilyen padozatú helyiségben,

tagolt felületen

JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett

17,34 m2

10 	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN

Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós

fehér vagy gyárilag színezett festékkel,

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,

vakolaton, két rétegben,

tagolatlan sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

290,84 m2

11 	71-006-5.1.1.1-0314332 (11)

Átalakítással érintett részek villanyszerelési munkái:

- Irodák, irattár világítás átalakítás: bontás, nyomvonalak,

kábelek, szerelvények,

új nyomvonalak, vezetékek

1 tétel

12 	82-012-3.1.1.1-0425007 (37)

Gipszakarton fal bontásával érintett helyeken

a fütési rendszer átalakítása

1 tétel

Munkanem összesen: